第六讲 DM（DATA MEM）模块设计

实验目的一：

1、了解Fpga芯片中内存的架构方式、实现原理；

2、掌握Vivado 内存ip核的设计过程；

3、学习和掌握利用verilog 调用、调试ip核的方法。

注释：具体可参见rom模块设计章节

实验目的二：

1、使用verilog语言模拟设计并实现一个DM。它由32×8位的存储单元（即含有32个存储，每个存储单元8位.

2、初步了解使用Fpga实现DM设计的全过程，掌握vivado软件基本功能的使用。

原理：存储多字节数据类型，有两种顺序方式：大端存储（Big Endian）和小端存储（Little Endian），大端(big endian):低地址存放高位字节。小端(little endian):低地址存放低位字节。

RISC-V 在内存系统中采用小端字节排序，多字节数据的最小有效字节存储在最低内存地址中。如下图：

一、DM模块接口定义

Module dm(

Input					clk,  //100MHZ CLK

input 					DMWr,  //write signal
input [5:0]			addr,

input [31:0]			din,

input [2:0]			DMType,

output reg [31:0]		dout

);

endmodule

二、NEXYS4主板开关定义

三、主模块、仿真模块和DM模块功能定义

注明：1）宏定义如下：

`define dm_word 3'b000

`define dm_halfword 3'b001

`define dm_halfword_unsigned 3'b010

`define dm_byte 3'b011

`define dm_byte_unsigned 3'b100

2）为了调试方便，dmem_data={demem_addr,{dmem_data[27:0]}};这样每个单元号可以显示出来

第七讲 四大模块组成串行计算单元

一、四大模块连接框图：

二、模拟串行运行一段代码

| 代 码 | 功 能 | 信 号 |
| --- | --- | --- |
| add x1,x0,x0 | X1=x0+x0 ; x1=0 | rs1=X0 ; rs2=X0; rd=X1; WD=?; RegWrite=1; A= RD1；AluSrc=上通路; B= RD2 ; Aluop=ADD；aluout=A+B=0 MemWrite=0；Memread=X; MemtoReg=下通路；WD=aluout=0; WD=0 X1=0 |
| addi x1,x1,1 | X1=X1+1; X1=1 | rs1=X1; rs2=XXX; rd=X1; WD= ?; RegWrite=1; A= RD1； AluSrc=下通路; B= IMM ; Aluop=ADD；c=A+imm=0+1=1 MemWrite=0；Memread=X; MemtoReg=下通路；WD=aluout=1; WD=1 X1= 1 |
| sw x1,1(x0) | X1=>MEM( X0+1 ) | rs1=X0; rs2=X1; rd= ; WD= XXX ; RegWrite=0; A= RD1=0；AluSrc=下通路; B= IMM=1 ; Aluop=ADD；c=A+imm=1; MemWrite=1；Memread=X; WriteData=RD2=X1 MemtoReg=XXX； RF_WD = MEM(1)=1 ? |
| lw x4,1(x0) | X4=MEM(x0+1) | rs1=X0; rs2=; rd= X4 ; WD= ?; RegWrite=1 A= RD1=0；AluSrc=下通路; B= IMM=1 ; Aluop=ADD；c=A+imm=1; MemWrite=0；Memread=XXX; WriteData=XXX MemtoReg=上通道； WD= MEM(1)=1 |
| add x2,x0,x0 | 学生填写 | 学生填写 |
| addi x2,x2,2 | ? | ? |
| sw x2,2(x0) | ? | ? |
| lw x4,1(x0) | ? | ? |
| add x3,x0,x0 | ? | ? |
| addi x3,x3,3 | ? | ? |
| sw x3,3(x0) | ? | ? |
| lw x6,3(x0) | ? | ? |

三、指令集ISA的分类

3.1 Mips 指令集

3.2 ARM 指令集

3.3 RISC-V 指令集

1、模块化的指令集满足不同的应用

| 基本指令集名称 | 指令数 | 特 点 |
| --- | --- | --- |
| RV32I | 47 | 整数指令，32位地址空间，32个通用寄存器 |
| RV32E | 47 | 整数指令，RV32E的子集，支持16个通用寄存器 |
| RV64I | 59 | 整数指令，64位地址空间（含少数32位整数指令） |
| RV128I | 71 | 整数指令，128位地址空间 |
| 扩展指令集名称 | 指令数 | 特 点 |
| M | 8 | 整数乘除指令 |
| A | 11 | 原子内存操作指令（AMO用于处理器间同步的读-修改-写操作） |
| F | 26 | 单精度浮点运算指令 |
| D | 26 | 双精度浮点运算指令 |
| C | 46 | 压缩指令（16位） |

2、指令格式分为六类

备注：jal指令中立即数（或label）为20位， jalr指令中立即数为12位。

3.4 RISC-V 指令集举例：

四、RISC_V指令的译码与控制信号生成

4.1 指令译码单元

//Decode

Op = inst_in[6:0];  // op

Funct7 = inst_in[31:25]; // funct7

Funct3 = inst_in[14:12]; // funct3

rs1 = inst_in[19:15];  // rs1

rs2 = inst_in[24:20];  // rs2

rd = inst_in[11:7];  // rd

iimm=inst_in[31:20];//addi 指令立即数，lw指令立即数

simm={inst_in[31:25],inst_in[11:7]}; //sw指令立即数

4.2 控制信号生成

4.2.1 增加Ctrl 模块，集中产生控制信号，如下图所示：

4.2.2 控制模块接口定义

Module ctrl(

input [6:0] Op,  //opcode

input [6:0] Funct7,  //funct7 
input [2:0] Funct3,    // funct3

input Zero,

output RegWrite, // control signal for register write

output MemWrite, // control signal for memory write

output	[5:0]EXTOp,    // control signal to signed extension

output [4:0] ALUOp,    // ALU opertion

//output [2:0] NPCOp,    // next pc operation

output ALUSrc，   // ALU source for b

output [2:0] DMType, //dm r/w type

output WDSel    // (register) write data selection  (MemtoReg)

); endmodule

4.2.2 Ctrl 模块控制流程：

操作码（op funct7 funct3）确定具体操作指令类型

R_type:

rtype  = ~Op[6]&Op[5]&Op[4]&~Op[3]&~Op[2]&Op[1]&Op[0]; //0110011

i_add=rtype&~Funct7[6]&~Funct7[5]&~Funct7[4]&~Funct7[3]&~Funct7[2]&~Funct7[1]&~Funct7[0]&~Funct3[2]&~Funct3[1]&~Funct3[0]; // add 0000000 000

i_sub=rtype&~Funct7[6]&Funct7[5]&~Funct7[4]&~Funct7[3]&~Funct7[2]&~Funct7[1]&~Funct7[0]&~Funct3[2]&~Funct3[1]&~Funct3[0]; // sub 0100000 000

i_l type

wire itype_l  = ~Op[6]&~Op[5]&~Op[4]&~Op[3]&~Op[2]&Op[1]&Op[0]; //0000011

wire i_lb=itype_l&~Funct3[2]& ~Funct3[1]& ~Funct3[0]; //lb 000

wire i_lh=itype_l&~Funct3[2]& ~Funct3[1]& Funct3[0];  //lh 001

wire i_lw=itype_l&~Funct3[2]& Funct3[1]& ~Funct3[0];  //lw 010

// i_i type

wire itype_r  = ~Op[6]&~Op[5]&Op[4]&~Op[3]&~Op[2]&Op[1]&Op[0]; //0010011

wire i_addi  =  itype_r& ~Funct3[2]& ~Funct3[1]& ~Funct3[0]; // addi 000 func3

// s format

wire stype  = ?   ;//0100011

wire i_sw   = ? // sw 010

wire i_sb=stype& ~Funct3[2]& ~Funct3[1]&~Funct3[0];

wire i_sh=stype&& ~Funct3[2]&~Funct3[1]&Funct3[0];

操作指令生成控制信号（写、MUX选择）

assign RegWrite   = rtype | itype_r|itype_l  ; // register write

assign MemWrite   = stype;              // memory write

assign ALUSrc     = itype_r | stype | itype_l ; // ALU B is from instruction immediate

//mem2reg=wdsel ,WDSel_FromALU 2'b00  WDSel_FromMEM 2'b01

assign WDSel[0] = itype_l;

assign WDSel[1] = 1'b0;

操作指令生成运算类型aluop

//ALUOp_nop 5'b00000

//ALUOp_lui 5'b00001

//ALUOp_auipc 5'b00010

//ALUOp_add 5'b00011

assign ALUOp[0]= i_add  | i_addi|stype|itype_l ;

assign ALUOp[1]= i_add  | i_addi|stype|itype_l ;

操作指令生成常数扩展操作

//assign EXTOp[0] =  stype;

//assign EXTOp[1] =  itype_l | itype_r ;

assign EXTOp[5]    =    i_slli | i_srai | i_srli;

assign EXTOp[4]    =    (itype_l | itype_r) & ~i_slli & ~i_srai & ~i_srli;

assign EXTOp[3]    =    stype;

assign EXTOp[2]    =    sbtype;

assign EXTOp[1]    =    i_lui | i_auipc;

assign EXTOp[0]    =    i_jal;

根据具体S和i_L指令生成DataMem数据操作类型编码

// dm_word 3'b000

//dm_halfword 3'b001

//dm_halfword_unsigned 3'b010

//dm_byte 3'b011

//dm_byte_unsigned 3'b100

assign DMType[2]=i_lbu;

assign DMType[1]=i_lb | i_sb | i_lhu;

assign DMType[0]=i_lh | i_sh | i_lb | i_sb;

4.3 符号扩展模块

4.3.1 符号扩展模块定义

Module EXT(

input [4:0] iimm_shamt, //

input [11:0]	iimm,  //instr[31:20], 12 bits

input [11:0]	simm, //instr[31:25, 11:7], 12 bits

input [11:0]	bimm,//instrD[31],instrD[7], instrD[30:25], instrD[11:8], 12 bits

input [19:0]	uimm,

input [19:0]	jimm,

input [5:0]	 EXTOp,

output reg [31:0] 	immout

);endmodule

4.3.2 符号扩展模块扩展

case (EXTOp)

`EXT_CTRL_ITYPE_SHAMT:   immout<={27'b0,iimm_shamt[4:0]};

`EXT_CTRL_ITYPE:	immout<={ {20{ iimm[11]}},iimm[11:0]}；

`EXT_CTRL_STYPE:	immout<={ {20{ simm[11]}},simm[11:0]};

`EXT_CTRL_BTYPE:  immout<={ {19{ bimm[11]}},bimm[11:0], 1'b0} ;

`EXT_CTRL_UTYPE:	immout <= {uimm[19:0], 12'b0};

`EXT_CTRL_JTYPE:	immout<={{11{ jimm[19]}},jimm[19:0],1'b0};

default:  immout <= 32'b0;

endcase

4.4 多路选择器

4.4.1 alu多路选择器

wire[31:0] B ;

assign B = (ALUSrc) ? immout : RD2;

4.4.2 RF寄存器wd多路选择器

always @*

begin

case(WDSel)

`WDSel_FromALU: WD<=aluout;

`WDSel_FromMEM: WD<=dout;

//`WDSel_FromPC: WD<=PC_out+4;

endcase

end

五、四大模块详细连接框图

备注：

1）拨动sw_i[14:11]查看各部件显示内容，系统处要处于调试模式，此时sw_i[1] =1’b1,此时rom_addr =rom_addr,不会移动，只有sw_i[1]=1’b0时候，rom_addr = rom_addr + 1；

修改 rom_addr显示模块如下：if (sw_i[1] == 1’b0) rom_addr = rom_addr + 1；

2）如果rf，dm模块的写信号是posedeg 时钟周期有效，那么wd，din信号的写入是下个周期开始的上升沿。

3）附上12条指令coe的原码

附录：1）R型指令介绍

注释：

A)SLT：x[rd] = (x[rs1] <  x[rs2])? 1:0

B)SLL rd,rs1,rs2（shift left logical），x[rd] = x[rs1] << x[rs2]，rs1左移rs2位(低5位)，空出的位补0，结果写入rd寄存器

C) SRA rd,rs1,rs2（shift right arithmetic） rs1右移rs2位(低5位)，空出的位用rs1的最高位补充，结果写入rd寄存器

D）sra a0, a1, a2  //a0 = a1 >> a2 (算术右移，高位补原来的符号位)

2）I型指令介绍

注释：SLLI（shift left logical imm），其中Imm（立即数，占12位），shamt（位移次数，占5位）；

L型指令

注释：

lb 内存取出的是8位数

lh 内存取出16位数

lw 内存取出32位数

lbu内存取出8位无符号数

lhu内存取出16位无符号数

3）S型指令介绍

注释：A）imm[11:5]+ imm[4:0]   B）sb将rs1的低8位写入；sh将rs1的低16位写入；sw将rs1的32位写入

4）https://venus.kvakil.me/ 仿真编译器

最后附37条指令图